3-CB1024-1-SOP-TI008-02 Test Instruction –IL-1RAP Binding Activity for

CB1024-1

CB1024-1 IL-1RAP结合活性检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 黎冬玲 Li Dongling | QC生化工程师 QC Biochemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 黄冰 Huang Bing | QC生化高级主管 QC Biochemical Senior Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 方维林 Fang Weilin | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	3

2	范围Scope	3

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	3

4	程序Procedures	3

4.1	实验原理Experimental Principle	3

4.2	仪器设备Instruments	3

4.3	实验试剂与耗材Reagents and Consumables	4

4.4	实验样品Test Sample	5

4.5	试液配制Preparation of Test Liquid	5

4.6	操作步骤Operation Procedure	5

4.7	数据分析Data Analysis	7

4.8	实验记录Test Record	8

5	职责Responsibilities	9

5.1	质量控制部QC Dept.	9

5.2	质量保证部QA Dept.	9

6	相关文件Relevant Documents	9

6.1	参考文件Reference Documents	9

6.2	关联文件Related Documents	9

7	附件Annexes	9

8	培训需求Training Requirements	9

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	10

10	文档历史Document History	10

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB1024-1项目IL-1RAP 结合活性检测的标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本文件适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB1024-1项目IL-1RAP结合活性的分析。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| HRP | Horseradish Peroxidase | 辣根过氧化物酶 |
| ELISA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay | 酶联免疫吸附实验 |
| TMB | Tetramethylbenzidine | 3,3',5,5'-四甲基联苯胺 |
| CV | Coefficient of Variation | 变异系数 |
| R2 | Coefficient of Determination | 决定系数 |
| EC50 | Concentration for 50％ of Maximal Effect | 半数有效浓度 |
| IL-1RAP | IL-1 Receptor Accessory Protein | 白细胞介素1受体辅助蛋白 |
| OD450 | Optical Density at 450nm | 450nm下的光密度值（吸光值） |
| OD630 | Optical Density at 630nm | 630nm下的光密度值（吸光值） |
| PLA | Parallel Line Assay | 平行线测定 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principle

IL-1RAP（IL-1 Receptor Accessory Protein）是IL-1受体复合物的核心辅助蛋白，参与多种炎症和免疫信号的传递，CB1024-1样品为IL-1RAP抗体，主要通过靶向IL-1RAP分子来干预IL-1信号通路，从而发挥治疗作用。

- 本方法通过酶联免疫吸附实验进行IL-1RAP蛋白的检测，将IL-1RAP蛋白包被在酶标板，加入CB1024-1样品与IL-1RAP蛋白结合，再加入Anti-human Fc antibody-HRP进行检测，最后加入底物TMB，酶催化底物产生颜色反应后，检测吸光度值，采用四参数回归计算法进行处理（PLA软件分析），以工作参比品浓度对数值为横坐标，以吸光度值为纵坐标绘制四参数曲线，使用PLA 3.0软件进行限制性模型分析，得出工作参比品与供试品的半数有效浓度（EC50），从而计算供试品的结合活性。

仪器设备Instruments

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 多功能微孔板酶标仪 | Tecan Austria GmbH | SPARK |
| 分析天平 | Mettler-Toledo GmbH | XSR105 |
| 医用冷藏箱 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | YC-968L |
| 生化培养箱 | 上海一恒科学仪器有限公司 | BPC-150F |
| 迷你混匀仪 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-25P |
| 微孔板恒温振荡器 | 杭州佑宁仪器有限公司 | WZ80-2 |
| 微孔板振荡器 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-1500 |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 0.1-2.5μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 0.5-10μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 2-20μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 10-100μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 20-200μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 100-1000μL |
| 多通道移液器 | Eppendorf AG/ BRAND | 10-100μL |
| 多通道移液器 | Eppendorf AG/ BRAND | 30-300μL |

备注：以上仪器可以用等效的设备代替。

实验试剂与耗材Reagents and Consumables

| 名称 |  | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| BlockerTM Casein in PBS |  | Thermo Scientific | 37528 |
| 无水碳酸钠 |  | 广州化学试剂厂 | N/A |
| 碳酸氢钠 |  | 广州化学试剂厂 | N/A |
| PBS粉末 |  | 博士德生物 | AR0030 |
| 吐温-20 |  | 广州化学试剂厂 | N/A |
| HRP-conjugated Goat anti-human IgG |  | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | D110150-0100 |
| TMB Substrate Reagent Set | Substrate Reagent A | BD | 555214 |
|  | Substrate Reagent B |  |  |
| 硫酸 |  | 广州化学试剂厂 | N/A |
| Recombinant Human IL-1RAcP Protein(His Tag) |  | 北京义翘神州生物技术有限公司 | 10121-H08H |
| 酶标板 |  | NEST | 504201 |
| 稀释板 |  | Thermo Scientific | 249946 |

备注：以上试剂/耗材可以用等效的试剂/耗材代替。

实验样品Test Sample

包括但不限于CB1024-1原液、注射液和工作参比品。

试液配制Preparation of Test Liquid

- 备注：用量按实验需求配制。

Recombinant Human IL-1RAcP Protein(His Tag)储存溶液（0.25mg/mL）

取一瓶Recombinant Human IL-1 RAcP Protein(His Tag)（100μg），用400μL超纯水溶解，混匀。将溶解后的Recombinant Human IL-1 RAcP Protein(His Tag) 储备溶液分装于1.5mL离心管中，每管分装10μL和20μL（可根据实际情况进行分装），-80℃下保存，有效期一年。

包被液

称取无水碳酸钠约0.795g，碳酸氢钠约1.465g，量取纯化水500mL搅拌溶解，配制成0.05mol/L碳酸盐缓冲液，2~8℃保存，有效期3个月。

PBST溶液

量取纯化用水2000mL加入一袋PBS粉末，再用移液枪缓慢吸取1mL的吐温-20加入，搅拌至完全溶解，2~8℃储存有效期3个月，常温储存有效期1个月。

终止液（2mol/L H2SO4）

量取浓硫酸5mL，缓缓滴加到40mL超纯水中，边滴加边用玻璃棒搅拌，室温保存，有效期6个月。

操作步骤Operation Procedure

包被

用包被液将Recombinant Human IL-1RAcP Protein(His Tag)储存溶液稀释成浓度为0.5μg/mL（取12μL Recombinant Human IL-1RAcP Protein(His Tag)储存溶液充分混匀于5988μL包被液中），上下颠倒混匀10~15次或者涡旋混匀，以100μL /孔加至酶标板中，用封板膜将各微孔贴紧后，2~8℃包被过夜（＞14 h）。

洗板

倒掉孔内液体，每孔加入300μL的PBST溶液，轻轻震荡弃掉孔中PBST溶液，共洗涤4次，洗涤后在吸水纸上倒置拍干孔内残余液体。

封闭

每孔加入100μL BlockerTM Casein in PBS，用封板膜将各微孔贴紧后，37℃封闭1h。

样品处理

用PBST溶液将工作参比品/供试品稀释至首孔浓度为12500ng/mL（标记为STn 1），按下表进行8倍梯度稀释共得到8个稀释度，分别为12500ng/mL、1562.5ng/mL、195.313ng/mL、24.4141ng/mL、3.0518ng/mL、0.3815ng/mL、0.0477ng/mL、0.006ng/mL。每步稀释不大于10倍（样品可涡旋混匀，首孔稀释需充分混匀，每步梯度稀释（吸取参比品/供试品至稀释液再吹打润洗枪头）吹打混匀15~20下）。具体稀释方法如下：

| 样品 | 取用量（μL） | 加PBST溶液量（μL） | 浓度（ng/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| STn_1 | N/A | N/A | 12500 |
| STn_2 | 40μL STn_1 | 280 | 1562.5 |
| STn_3 | 40μL STn_2 | 280 | 195.313 |
| STn_4 | 40μL STn_3 | 280 | 24.4141 |
| STn_5 | 40μL STn_4 | 280 | 3.0518 |
| STn_6 | 40μL STn_5 | 280 | 0.3815 |
| STn_7 | 40μL STn_6 | 280 | 0.0477 |
| STn_8 | 40μL STn_7 | 280 | 0.006 |

洗板

倒掉孔内液体，每孔加入300μL的PBST溶液，轻轻震荡弃掉孔中PBST溶液，共洗涤4次，洗涤后在吸水纸上倒置拍干孔内残余液体。

样品孵育

向酶标板中每孔加入100μL稀释好的工作参比品溶液/供试品溶液，各设置两个复孔，用封板膜将各微孔贴紧后，放置于微孔板振荡器上，25℃±2℃，300rpm孵育1h。

洗板

倒掉孔内液体，每孔加入300μL的PBST溶液，轻轻震荡弃掉孔中PBST溶液，共洗涤4次，洗涤后在吸水纸上倒置拍干孔内残余液体。

二抗孵育

用PBST溶液将HRP-conjugated Goat anti-human IgG稀释至工作浓度400ng/mL（如HRP-conjugated Goat anti-human IgG浓度为0.2mg/mL，取10μL HRP-conjugated Goat anti-human IgG加至5mL PBST溶液中，上下颠倒混匀约10~15次，HRP-conjugated Goat anti-human IgG可根据实际情况进行分装，避免反复冻融），每孔加入100μL，用封板膜将各微孔贴紧后，25℃±2℃，300rpm避光孵育1h。

洗板

倒掉孔内液体，每孔加入300μL的PBST溶液，轻轻震荡弃掉孔中PBST溶液，共洗涤4次，洗涤后在吸水纸上倒置拍干孔内残余液体。

显色

按照需求量分别提前取适量Substrate Reagent A和Substrate Reagent B恢复室温，使用前等体积混合均匀成1×TMB显色液（现用现配）。 每孔加入100μL 1×TMB显色液，25℃±2℃避光静置孵育10min（显色液加入首孔开始计时）。

终止

每孔加入100μL终止液，轻敲酶标板混合均匀，终止显色反应。

读板

终止显色后10min内读板，390 rpm振荡10s，检测波长为450nm，校准波长为630nm，测定各孔吸光值。

数据分析Data Analysis

数据处理

使用Spark Control magellan软件对原始数据进行计算和数据分析。以工作参比品浓度对数为横坐标，以OD450nm-630nm-平均为纵坐标绘制四参数曲线，并使用PLA软件进行平行性分析（PLA限制性模型）。通过PLA软件计算得出工作参比品与供试品的相对比活（限制性模型下的EC50比值），从而计算供试品的结合活性，结果保留整数或具体按照质量标准执行。酶标仪原始数据保留小数点后4位。

四参数回归方程如下：

y = D+   A-D   1+XC^B

上述式中：

A为下渐近线

B为斜率因子

C为50%效应浓度（EC50）

D为上渐进线

计算

决定系数的计算公式如下：

R2= r×r

供试品的结合活性计算公式如下：

- 供试品结合活性（%）=相对比活×工作参比品的结合活性

系统适用性可接受标准

S曲线完整，有明显的上平台和下平台；

工作参比品与供试品的四参数拟合曲线的决定系数R2≥0.98；

工作参比品与供试品前6个浓度复孔OD450nm-630nm的CV≤20%；

回归项非常显著（P＜0.01）；

曲线相似度：当α=0.01时，F检验的值须小于F分布临界值（F*）：7.59。

方法测定的有效范围

对于原液和注射液，方法测定的有效范围为：50%~150%。如果检测结果＜50%，则按照“＜50%”进行结果报告；如果检测结果＞150%，则按照“＞150%”进行结果报告。

# 实验记录Test Record

实验过程及实验结果记录在3-CB1024-1-SOP-TI008-R01《CB1024-1 IL-1RAP结合活性检验记录》。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

按本规程的要求执行。

质量保证部QA Dept.

监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 药品生产质量管理规范（2010年修订） Good Manufacture Practice of Medical Products (Revised in 2010) |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, 现行药品生产质量管理规范 CFR, Title 21, Current Good Manufacturing Practice Regulations |
| 不适用N/A | 欧盟药品法规，GMP指南 Eudralex: The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4 GMP Guidelines |
| 不适用N/A | 《中国药典》2025年版三部 |
| CB1024-1-BAD-AP-001-01 | CB1024-1 IL-1RAP ELISA结合活性方案 |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 不适用N/A |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB1024-1-SOP-TI008-R01 | CB1024-1 IL-1RAP结合活性检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 生化组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用N/A

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2025.06.03 | 第一版 First edition |
| 02 |  | - 根据CAPA2025022，在4.6.4中增加“吸取参比品/供试品至稀释液再吹打润洗枪头”内容描述。 - 按照范围验证结果，增加4.7.4方法测定的有效范围描述。 |