3-CB1024-1-SOP-TI016-02 Test Instruction – ADCC Activity (Reporter Gene Assay) for CB1024-1

CB1024-1 ADCC活性（报告基因法）检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 黎冬玲 Li Dongling | QC生化工程师 QC Biochemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 黄冰 Huang Bing | QC生化高级主管 QC Biochemical Senior Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 方维林 Fang Weilin | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

目 录

Table of Content

1	目的Purpose	3

2	范围Scope	3

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	3

4	程序Procedure	3

4.1	实验原理Experimental Principle	3

4.2	仪器设备Instruments	3

4.3	试剂与耗材Reagents and Consumables	4

4.4	细胞Cells	5

4.5	参比品Reference	5

4.6	实验样品Test Sample	5

4.7	试液配制Preparation of Test Solution	5

4.8	操作步骤Operation Procedure	6

4.9	数据分析Data Analysis	7

4.10	实验记录Test Record	8

5	职责Responsibilities	9

5.1	质量控制部QC Dept.	9

5.2	质量保证部QA Dept.	9

6	相关文件Relevant Documents	9

6.1	参考文件Reference Documents	9

6.2	关联文件Related Documents	9

7	附件Annexes	9

8	培训需求Training Requirements	9

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	10

10	文档历史Document History	10

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB1024-1 ADCC活性（报告基因法）检验标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本文件适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB1024-1项目ADCC活性（报告基因法）的检验。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| ADCC | Antibody-Dependent Cell-mediated Cytotoxicity | 抗体依赖性细胞毒性 |
| CV | Coefficient of Variation | 变异系数 |
| EC50 | Concentration for 50% of Maximal Effect | 半数有效浓度 |
| RLU | Relative Light Untis | 相对发光单位 |
| FBS | Fetal Bovine Serum | 胎牛血清 |
| PBS | Phosphate Buffer Saline | 磷酸盐缓冲液 |
| PLA | Parallel Line Assay | 平行线测定 |
| R2 | Coefficient of Determination | 决定系数 |

程序Procedure

实验原理Experimental Principle

- 该方法通过报告基因细胞技术构建的ADCC Reporter Jurkat细胞，整合了NFAT-RE-Luc响应元件和全长人CD16a受体基因，可以用于评估ADCC活性。将CB1024-1样品与效应细胞（ADCC-Jurkat-1B7细胞）和靶细胞（NCI-H460细胞）共孵育，通过结合靶细胞表面抗原和报告基因细胞的CD16a受体，触发荧光素酶表达系统的激活。然后添加荧光素酶检测试剂，利用酶标仪检测化学发光强度（RLU）来定量评估ADCC效应。最后使用PLA软件进行限制性模型分析，采用四参数回归计算法进行处理，以工作浓度值对数为横坐标，以相对发光单位RLU为纵坐标绘制四参数曲线，通过四参数曲线得出参比品与供试品的半数有效浓度（EC50），从而得到供试品的ADCC活性。

仪器设备Instruments

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 多功能微孔板酶标仪 | Tecan Austria GmbH | SPARK |
| CO2培养箱 | Thermo Fisher | 4111 |
| 细胞活力分析仪 | Beckman Coulter | Vi-CELLTM XR |
| 生物安全柜 | 苏州安泰空气技术有限公司 | BSC-1604 II A2 |
| 台式低速离心机 | 湖南可成仪器设备有限公司 | L4-5K |
| 迷你混匀仪 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-25P |
| 洁净工作台 | 苏州安泰空气技术有限公司 | SW-CJ-1FD |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 0.1-2.5μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 0.5-10μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 2-20μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 10-100μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 20-200μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 100-1000μL |
| 多通道移液器 | Eppendorf AG/ BRAND | 10-100μL |
| 多通道移液器 | Eppendorf AG/ BRAND | 30-300μL |

注：以上设备可使用等效的设备替代。

试剂与耗材Reagents and Consumables

| 名称 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| RPMI 1640培养基 | 源培 | L210KJ |
| NCI-H460 [H460]细胞专用培养基 | 普诺赛 | GCM-0299 |
| FBS | Gibco | 10091-148 |
| PBS | 源培 | B320KJ |
| 0.25% Trypsin-EDTA（1×） | Gibco | 25200-072 |
| Puromycin | Gibco | A11138-03 |
| Fire-Lumi™荧光素酶检测试剂盒 | 金斯瑞 | L00877C |
| 96孔白色细胞培养板 | Costar | 3917 |

备注：以上试剂或耗材均可使用等效的产品进行代替。

细胞Cells

| 名称 | 来源 | 货号 | 使用代次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADCC-Jurkat-1B7细胞 | 自建细胞 | CB-FC002 | P14~P27 |
| NCI-H460细胞 | 普诺赛 | CL-0299 | P6~P19 |

参比品Reference

CB1024-1工作参比品

实验样品Test Sample

包括但不限于CB1024-1工作参比品、原液和注射液。

试液配制Preparation of Test Solution

- 注意：可根据实际需求等比例调整。

1640完全培养基

取450mL RPMI 1640培养基，加入50mL FBS和100μL Puromycin（浓度为10mg/mL，进行5000倍稀释，工作浓度2μg/mL），混匀，2~8℃保存，有效期1个月。

分析培养基

取480mL RPMI 1640培养基，加入20mL FBS，混匀，2~8℃保存，有效期1个月。

荧光素酶检测试剂

将Fire-Lumi™荧光素酶检测试剂盒中的一瓶荧光素酶检测缓冲液和一瓶荧光素酶检测底物平衡1小时至室温，待缓冲液完全溶解后，向一瓶荧光素酶检测底物中加入一瓶荧光素酶检测缓冲液，上下颠倒混匀直至溶液澄清，可立即使用或者将其分装于离心管内（分装量根据实验需要进行分装），-80℃避光保存备用，有效期1年。分装保存的检测试剂，使用前需平衡至室温，然后上下轻柔颠倒混匀3-5次，即可使用。整个配制和使用过程需避光。

操作步骤Operation Procedure

样品处理

用分析培养基将参比品/供试品先稀释至首孔浓度6μg/mL（即对应工作浓度为1200ng/mL）（标记为STn 1）（每步稀释（吸取参比品/供试品至稀释液再吹打润洗枪头）涡旋混匀且不超过10倍），然后按3倍稀释倍数进行梯度稀释，共得到9个浓度，稀释浓度分别为6000ng/mL、2000ng/mL、666.667ng/mL、222.222ng/mL、74.074ng/mL、24.691ng/mL、8.230ng/mL、2.743ng/mL和0.914ng/mL，对应的工作浓度为1200ng/mL、400ng/mL 、133.333ng/mL、44.444ng/mL、14.815 ng/mL、4.938ng/mL、1.646ng/mL、0.549ng/mL和0.183ng/mL。具体稀释方法如下（以下示例，可根据实际情况进行等比例调整体积）：

| 样品 | 取用量（μL） | 加分析培养基量（μL） | 浓度（ng/mL） | 工作浓度（ng/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STn 1 | N/A | N/A | 6000 | 1200 |
| STn 2 | 100μL STn 1 | 200 | 2000 | 400 |
| STn 3 | 100μL STn 2 | 200 | 666.667 | 133.333 |
| STn 4 | 100μL STn 3 | 200 | 222.222 | 44.444 |
| STn 5 | 100μL STn 4 | 200 | 74.074 | 14.815 |
| STn 6 | 100μL STn 5 | 200 | 24.691 | 4.938 |
| STn 7 | 100μL STn 6 | 200 | 8.230 | 1.646 |
| STn 8 | 100μL STn 7 | 200 | 2.743 | 0.549 |
| STn 9 | 100μL STn 8 | 200 | 0.914 | 0.183 |

NCI-H460细胞处理

取生长至对数生长期的NCI-H460细胞显微镜下观察（保持最大生长密度为70%～80%，不宜超过90%，否则可能会影响检测），若细胞状态良好，则移去培养基，每瓶细胞加入适量 PBS洗涤细胞，移去PBS后加入适量0.25% Trypsin-EDTA（1×）室温消化约4min，观察到细胞从瓶壁上脱落，消化完成后加入适量NCI-H460培养基终止消化，1000rpm离心5min，弃上清。加入适量分析培养基洗涤1次，1000rpm离心5min，弃上清。用适量分析培养基重悬细胞后，取适量细胞悬液进行计数。用分析培养基将NCI-H460细胞调整至1.25×106个/mL，按布局40μL/孔加至96孔白色细胞培养板中。

ADCC-Jurkat-1B7细胞处理

取出ADCC-Jurkat-1B7细胞（控制日常细胞生长密度在1×106 cells/mL范围内，避免超过2×106 cells/mL，否则可能会影响检测），1000rpm离心5min，弃上清。加入适量分析培养基洗涤1次，1000rpm离心5min，弃上清。用适量分析培养基重悬细胞后，取适量细胞悬液进行计数。用分析培养基将ADCC-Jurkat-1B7细胞调整至1.25×106个/mL，按布局40μL/孔加至96孔白色细胞培养板中。

样品与细胞共孵育

将稀释好的参比品和供试品按20μL/孔加入上述96孔白色细胞培养板，每个浓度做2个复孔。边缘孔及空余孔，则加入无菌PBS封边，200μL/孔。加样结束后轻拍混匀，在37℃，5% CO2条件下孵育5h（板之间平铺于二氧化碳培养箱，不建议叠放培养）。为减少位置偏差，不使用边缘孔，加样可参考布局如下：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
| B | N/A | ST1 1 | ST1 2 | ST1 3 | ST1 4 | ST1 5 | ST1 6 | ST1 7 | ST1 8 | ST1 9 | N/A | N/A |  |
| C | N/A | ST2 1 | ST2 2 | ST2 3 | ST2 4 | ST2 5 | ST2 6 | ST2 7 | ST2 8 | ST2 9 | N/A | N/A |  |
| D | N/A | ST3 1 | ST3 2 | ST3 3 | ST3 4 | ST3 5 | ST3 6 | ST3 7 | ST3 8 | ST3 9 | N/A | N/A |  |
| E | N/A | ST1 9 | ST1 8 | ST1 7 | ST1 6 | ST1 5 | ST1 4 | ST1 3 | ST1 2 | ST1 1 | N/A | N/A |  |
| F | N/A | ST2 9 | ST2 8 | ST2 7 | ST2 6 | ST2 5 | ST2 4 | ST2 3 | ST2 2 | ST2 1 | N/A | N/A |  |
| G | N/A | ST3 9 | ST3 8 | ST3 7 | ST3 6 | ST3 5 | ST3 4 | ST3 3 | ST3 2 | ST3 1 | N/A | N/A |  |
| H | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |

加荧光素酶检测试剂

孵育结束后将细胞培养板从CO2培养箱取出平衡至室温，约20min。将已平衡至室温的荧光素酶检测试剂，按100μL/孔加至96孔白色细胞培养板中，避光孵育5min。

检测

用酶标仪读取化学发光值，20min内读板。

数据分析Data Analysis

数据分析

使用Spark Control magellan软件对原始数据进行计算和数据分析。以工作参比品浓度对数为横坐标，以RLU值为纵坐标绘制四参数曲线，并使用PLA软件进行平行性分析（PLA限制性模型）。通过PLA软件计算得出工作参比品与供试品的相对比活（限制性模型下的EC50比值），从而计算供试品的ADCC活性，结果保留整数或具体按照质量标准执行。酶标仪原始数据保留小数点后4位。

四参数回归方程如下：

y = D+   A-D   1+XC^B

上述式中：

A为下渐近线

B为斜率因子

C为50%效应浓度（EC50）

D为上渐进线

计算公式

R2

R2=r×r

供试品的ADCC活性计算公式如下：

- 供试品ADCC活性（%）=相对比活×工作参比品的ADCC活性

系统适用性

- S型曲线完整，有明显的上平台和下平台；

- S型曲线拟合的决定系数R2≥0.98；

- 参比品与供试品的四参数曲线各RLU复孔的CV≤20%；

- D值/A值≥10；

- 回归项应非常显著（P＜0.01）；

- 曲线相似度：当α=0.01时，F检验的值须小于F分布临界值（F*）：6.55。

可接受标准

按照样品项下的质量标准执行。

方法测定的有效范围

对于原液和注射液，方法测定的有效范围为：50%~150%。如果检测结果＜50%，则按照“＜50%”进行结果报告；如果检测结果＞150%，则按照“＞150%”进行结果报告。

实验记录Test Record

- 实验操作过程记录在3-CB1024-1-SOP-TI016-R01《CB1024-1 ADCC活性（报告基因法）检验记录》。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

按本规程的要求执行。

质量保证部QA Dept.

监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 药品生产质量管理规范（2010年修订） Good Manufacture Practice of Medical Products (Revised in 2010) |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, 现行药品生产质量管理规范 CFR, Title 21, Current Good Manufacturing Practice Regulations |
| 不适用N/A | 欧盟药品法规，GMP指南 Eudralex: The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4 GMP Guidelines |
| CB1024-1-BAD-AP-002-01 | CB1024-1 ADCC活性检测方案（报告基因细胞法） |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 不适用N/A |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB1024-1-SOP-TI016-R01 | CB1024-1 ADCC活性（报告基因法）检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 生化组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用N/A

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2025.06.13 | 第一版 First edition |
| 02 |  | - 根据CAPA2025022，在4.8.1中增加“吸取参比品/供试品至稀释液再吹打润洗枪头”内容描述。 - 按照耐用性验证结果，在4.4中增加细胞使用代次的描述。 - 按照范围验证结果，增加4.9.5方法测定的有效范围描述。 |